○○○牙醫診所  門診器械消毒流程表

1.門診已用過的器械    能高溫滅菌的

A.以清水稍沖洗後放入含有MICRO-10溶液的超音波清潔機裡清洗

B.將清洗完的器械浸泡在滅寧的消毒溶液20分

C.泡好的器械用清水大量沖洗

D.將處理後的器械擦乾,裝入附有指示帶的消毒管袋裡

E.包裝好的器械放入speedy autoclave高溫滅菌操作40分

F.放入紫外線殺菌箱備用

2.門診已用過的手機  不能高溫滅菌的

a.以清水大量沖洗並用刷子除去表面殘屑

b.浸泡在滅寧的消毒溶20~25分

c.泡好後用清水大量沖掉殘餘的消毒液

d.用三用噴槍吹乾加入機油膏潤滑並裝回管路上運轉

e.放入紫外線殺菌箱備用

3.針對肝炎或帶原者器械採用拋棄式三合一器械

肝炎或帶原者使用的bur單獨浸泡10hr以上再高溫高壓消毒

4.針對肝炎或帶原者器械已用過的器械

a.以清水大量沖採用專用刷除去表面殘屑血液

b.器械浸泡在2.5%的橘子消毒溶液裡

c.以清水沖洗並用刷子除去表面殘屑

e.將清洗完的器械浸泡在滅寧的消毒溶液10hr

f.泡好的器械用清水大量沖洗

g.將處理後的器械擦乾裝入附有指示帶的消毒管袋裡

h.包裝好的器械放入speedy autoclave高溫滅菌操作40分

i.放入紫外線殺菌箱備用